Samenvatting Cisco

# Hoofdstuk 1

## Explore the Network

### Networks of many sizes

- Small Home networks

  - Een klein aantal computers verbonden met elkaar en het internet

- Small office/home networks (SOHO network)

  - Computers in een extern kantoor in staat om verbinding te maken met een bedrijfsnetwerk om toegang te krijgen tot gecentraliseerde bronnen

- Medium to Large networks

  - 1 netwerk kaan meerdere locaties bevatten en kan een groot aantal devices bevatten bv. school, ziekenhizen

- World Wide Networks

  - Honderden tot miljoenen devices met elkaar verbonden via het Word-wide web

### Clients and Servers

- Web Client, Server

  - De webserver voert webserversoftware uit en clients gebruiken hun browsersoftware

- File Client, Server

  - De File Server slaat bedrijfs- en gebruikersbestanden op een centrale locatie op. De clientapparaten hebben toegang tot deze bestanden met clientsoftware

- Email client, Server

  - De e-mailserver voert e-mailserversoftware uit en clients gebruiken hun e-mailclientsoftware

### Peer-to-Peer

- Voor zijne kleine bedrijven en thuis netwerken

- Computers functioneren als “Server”

- Bv

  - Het delen van een printer

- Voordelen

  - Makkelijk op te zetten

  - Minder kosten

  - Goed voor simpele taken

- Nadelen

  - Geen centrale administratie

  - Niet beveiligd of nauwelijks beveiligd

## Network components

- Devices

  - Verzameling van clients, servers, switchen, routers, printers,….

  - Hardware matig

- Media

  - Soort bekabeling

    - Koperen kabels

      - Meerdere koperen draden in 1 kabel

      - Data wordt verzonden met elektrische signalen

    - Fiber optic

      - Glasvezel kabel

      - Data wordt verzonden door licht impulsen

    - Draadloos

      - gegevens worden gecodeerd met behulp van golflengten uit het elektromagnetische spectrum

  - Hardware matig

- Services

  - Veel gebruikte network applications zoals email hosting services,…

  - Software matig deels

### End devices

- Kan source en destination zijn

- Bv

  - Laptop, wireless tablet

### Intermediary Network Devices

- End devices koppelen aan het netwerk

- Meerdere netwerken verbinden in internetwork

- Bv

  - Wireless router

  - Lan switch

  - Router

  - …

## Network representations

- Network interface card

  - Een NIC- of LAN-adapter biedt de fysieke verbinding met het netwerk op de pc of een ander eindapparaat.

- Fysieke poort

  - Een connector of uitgang op een netwerkapparaat waarop het medium is aangesloten op een eindapparaat of een ander netwerkapparaat.

- Interface

  - Gespecialiseerde poorten op een netwerkapparaat dat verbinding maakt met afzonderlijke netwerken.

## Topologie

- Visuele map van het netwerk

- Physical topology diagrams

  - identificeer de fysieke locatie van intermediaire apparaten en kabelinstallatie.

- Logical topolgy diagrams

  - Identificeer apparaten, poorten en adresseringsschema

## Soorten netwerken

- Afhankelijk van

  - Grote, …

- LAN (local area network)

  - Bied toegang tot eindgrebruikers en eindapparaten

  - Klein geografisch gebied

  - Beheerd door IT-afdeling

  - Hoge snelheid

- WAN (Wide open Area network)

  - Bied toegang tot andere netwerken

  - Verbinden LAN’s over een grote oppervlakte

  - Groot geografisch gebied

  - Meestal eigendom van telecommunicatieprovider

- Metropolitan Area Network (MAN)

  - Groter dan een LAN

  - Kleiner dan een WAN

  - Grote bedrijven

- Wireless LAN (WLAN)

- Storage Area Network (SAN)

- Intranet

  - Privé verbinding

  - Behoort tot een organisatie

  - Alleen toegankelijk door leden, werknemers

- Extranet

  - Veilige toegang bieden die voor een andere organisatie behoren

  - VB: Een ziekenhuis dat arten reserveringssystemen biedt

## Internet Acces Technologieën

- Thuis, kleine bedrijven netwerk

  - Kabel

  - DSL

    - Digital Subscriber Lines

    - Gaat over een telefoonlijn

    - Asymmetrical DSL

      - Downloadsnelheid hoger dan upload snelheid

  - Mobiele internet toegang

    - Maakt gebruik van een mobiel netwerk

    - Beperkte prestaties door mogelijkheden van telefoon

  - Satelliet

  - Inbeltelefoon

- Business internet connections

  - Dedicated Leased Line

    - Gereserveerde cirquits

    - Binnen service providor

  - Ethernet WAN

    - Breiden LAN uit naar WAN

  - DSL

    - SDSL

      - Biedt upload en downloads aan zelfde snelheid

  - Satelliet

## The Converging Network

- Vroeger

  - Elke netwerk had zijn eigen regels en standaarden voor succesvolle communicatie

- Nu

  - Dezelfde regels en standaarden

## Netwerk architectuur

- Netwerken bieden breede range of toepassingen en services

- Verwijst naar de technologieën die infrastructuur ondersteunen

- 4 basiskenmerken om aan de verwachtingen van de gebruiker te voldoen

  - Fouttolerantie

    - Beperken van storingen

    - Snel herstel

    - Als het ene pad niet werkt nemen ze een andere

  - Schaalbaarheid

    - Makkelijk nieuwe gebruikers, applicaties toevoegen

    - Volgen de geaccepteerde standaarden en protocollen

  - Quality of Servoce (QoS)

    - Beheren van het spraak verkeer door router

    - Congestie (vraag naar bandbreedte > beschikbare bandbreedte

  - Veiligheid

    - Netwerkinfrastructuur beveiligen

      - Fysiek beveiligen van apparaten die netwerkconnectiviteit bieden

      - Voorkome van ongeoorloofde toegang tot beheersoftware

    - Informatie beveiliging

      - Beveiligen van informatie dat over het netwerk wordt verzonden, en dat op apparaten in het netwerk zit

    - 3 primitieve vereisten

      - Vertrouwelijkheid

        - Alleen geautoriseerde ontvangers krijgen toegang tot de data

      - Integriteit

        - De garantie hebben dat de informatie niet is geweizigd bij verzending van herkomst naar bestemming

      - Beschikbaarheid

        - Verzekerd zijn van tijdige en betrouwbare toegang tot gegevensdiensten voor geautoriseerde gebruikers

## New trends

- BYOD

  - Bring your own device

- Online collaboration

  - Kritisch voor bedrijven

- Video communications

- Cloud computing

  - Persoonlijke bestande, backups op servers zetten via internet

  - Uitbreiden zonder nieuwe infrastructuur, training van personeel,…

  - Applicaties gebruiken die op cloud staan zonder zorgen te maken van beveiliging

  - 4 vormen van cloud computing

    - Publieke cloud

    - Private cloud

    - Hybride cloud

    - Custom cloud

- New home trends

  - Smart home technologie

    - Geintegreerd in alle hedendaagse apparaten

## Powerline networking

- Elektrische bedrading om apparaten aan te sluiten op het netwerk

- Bespaart de kosten van de datakabels

- Verstuurd data op bepaalde frequenties

- Apparaten kunnen verbinding maken met LAN waar er een stopcontact is

- Handig wanneer draadloze toegangspunten niet kunnen worden gebruikt

- Niet de bedoeld als vervanging van datanetwerkkabels

## Wireless Broadband

- Andere opties om met internet te verbinden buiten DSL

  - WISP

    - Wireless internet service provider

      - Verbind gebruikers met toegangspot

      - Vergelijkbare technologie als WLANS

  - Wireless Broadband service

## Security threads

- Meest voorkomende bedreigingen

  - Virussen, wormen, trojan horses

  - Spyware en adware

  - Zero-day attacks

    - Aanval die zich voordoet op de het eerste moment van een kwetsbaarheid

  - Hackeraanvallen

  - DOS

  - Gegevens onderscheppen

  - Indentiteits diefstal