Samenvatting Cisco

# Hoofdstuk 1

## Explore the Network

### Networks of many sizes

- Small Home networks

  - Een klein aantal computers verbonden met elkaar en het internet

- Small office/home networks (SOHO network)

  - Computers in een extern kantoor in staat om verbinding te maken met een bedrijfsnetwerk om toegang te krijgen tot gecentraliseerde bronnen

- Medium to Large networks

  - 1 netwerk kaan meerdere locaties bevatten en kan een groot aantal devices bevatten bv. school, ziekenhizen

- World Wide Networks

  - Honderden tot miljoenen devices met elkaar verbonden via het Word-wide web

### Clients and Servers

- Web Client, Server

  - De webserver voert webserversoftware uit en clients gebruiken hun browsersoftware

- File Client, Server

  - De File Server slaat bedrijfs- en gebruikersbestanden op een centrale locatie op. De clientapparaten hebben toegang tot deze bestanden met clientsoftware

- Email client, Server

  - De e-mailserver voert e-mailserversoftware uit en clients gebruiken hun e-mailclientsoftware

### Peer-to-Peer

- Voor zijne kleine bedrijven en thuis netwerken

- Computers functioneren als “Server”

- Bv

  - Het delen van een printer

- Voordelen

  - Makkelijk op te zetten

  - Minder kosten

  - Goed voor simpele taken

- Nadelen

  - Geen centrale administratie

  - Niet beveiligd of nauwelijks beveiligd

## Network components

- Devices

  - Verzameling van clients, servers, switchen, routers, printers,….

  - Hardware matig

- Media

  - Soort bekabeling

    - Koperen kabels

      - Meerdere koperen draden in 1 kabel

      - Data wordt verzonden met elektrische signalen

    - Fiber optic

      - Glasvezel kabel

      - Data wordt verzonden door licht impulsen

    - Draadloos

      - gegevens worden gecodeerd met behulp van golflengten uit het elektromagnetische spectrum

  - Hardware matig

- Services

  - Veel gebruikte network applications zoals email hosting services,…

  - Software matig deels

### End devices

- Kan source en destination zijn

- Bv

  - Laptop, wireless tablet

### Intermediary Network Devices

- End devices koppelen aan het netwerk

- Meerdere netwerken verbinden in internetwork

- Bv

  - Wireless router

  - Lan switch

  - Router

  - …

## Network representations

- Network interface card

  - Een NIC- of LAN-adapter biedt de fysieke verbinding met het netwerk op de pc of een ander eindapparaat.

- Fysieke poort

  - Een connector of uitgang op een netwerkapparaat waarop het medium is aangesloten op een eindapparaat of een ander netwerkapparaat.

- Interface

  - Gespecialiseerde poorten op een netwerkapparaat dat verbinding maakt met afzonderlijke netwerken.

## Topologie

- Visuele map van het netwerk

- Physical topology diagrams

  - identificeer de fysieke locatie van intermediaire apparaten en kabelinstallatie.

  - Fysieke verbinding

  - Identificeert hoe eindapparaten zoals routers met elkaar verbonden zijn

  - Meestal point-to-point of star

- Logical topolgy diagrams

  - Identificeer apparaten, poorten en adresseringsschema

  - Verwijst naar de manier waarop een frame van de ene node naar de volgende overdraagt

  - Bestaat uit virtuele verbindingen tussen de nodes van een netwerk

## Soorten netwerken

- Afhankelijk van

  - Grote, …

- LAN (local area network)

  - Bied toegang tot eindgrebruikers en eindapparaten

  - Klein geografisch gebied

  - Beheerd door IT-afdeling

  - Hoge snelheid

- WAN (Wide open Area network)

  - Bied toegang tot andere netwerken

  - Verbinden LAN’s over een grote oppervlakte

  - Groot geografisch gebied

  - Meestal eigendom van telecommunicatieprovider

- Metropolitan Area Network (MAN)

  - Groter dan een LAN

  - Kleiner dan een WAN

  - Grote bedrijven

- Wireless LAN (WLAN)

- Storage Area Network (SAN)

- Intranet

  - Privé verbinding

  - Behoort tot een organisatie

  - Alleen toegankelijk door leden, werknemers

- Extranet

  - Veilige toegang bieden die voor een andere organisatie behoren

  - VB: Een ziekenhuis dat arten reserveringssystemen biedt

## Internet Acces Technologieën

- Thuis, kleine bedrijven netwerk

  - Kabel

  - DSL

    - Digital Subscriber Lines

    - Gaat over een telefoonlijn

    - Asymmetrical DSL

      - Downloadsnelheid hoger dan upload snelheid

  - Mobiele internet toegang

    - Maakt gebruik van een mobiel netwerk

    - Beperkte prestaties door mogelijkheden van telefoon

  - Satelliet

  - Inbeltelefoon

- Business internet connections

  - Dedicated Leased Line

    - Gereserveerde cirquits

    - Binnen service providor

  - Ethernet WAN

    - Breiden LAN uit naar WAN

  - DSL

    - SDSL

      - Biedt upload en downloads aan zelfde snelheid

  - Satelliet

## The Converging Network

- Vroeger

  - Elke netwerk had zijn eigen regels en standaarden voor succesvolle communicatie

- Nu

  - Dezelfde regels en standaarden

## New trends

- BYOD

  - Bring your own device

- Online collaboration

  - Kritisch voor bedrijven

- Video communications

- Cloud computing

  - Persoonlijke bestande, backups op servers zetten via internet

  - Uitbreiden zonder nieuwe infrastructuur, training van personeel,…

  - Applicaties gebruiken die op cloud staan zonder zorgen te maken van beveiliging

  - 4 vormen van cloud computing

    - Publieke cloud

    - Private cloud

    - Hybride cloud

    - Custom cloud

- New home trends

  - Smart home technologie

    - Geintegreerd in alle hedendaagse apparaten

## Powerline networking

- Elektrische bedrading om apparaten aan te sluiten op het netwerk

- Bespaart de kosten van de datakabels

- Verstuurd data op bepaalde frequenties

- Apparaten kunnen verbinding maken met LAN waar er een stopcontact is

- Handig wanneer draadloze toegangspunten niet kunnen worden gebruikt

- Niet de bedoeld als vervanging van datanetwerkkabels

## Wireless Broadband

- Andere opties om met internet te verbinden buiten DSL

  - WISP

    - Wireless internet service provider

      - Verbind gebruikers met toegangspot

      - Vergelijkbare technologie als WLANS

  - Wireless Broadband service

## Security threads

- Meest voorkomende bedreigingen

  - Virussen, wormen, trojan horses

  - Spyware en adware

  - Zero-day attacks

    - Aanval die zich voordoet op de het eerste moment van een kwetsbaarheid

  - Hackeraanvallen

  - DOS

  - Gegevens onderscheppen

  - Indentiteits diefstal

## Netwerk architectuur

- Netwerken bieden breede range of toepassingen en services

- Verwijst naar de technologieën die infrastructuur ondersteunen

- 4 basiskenmerken om aan de verwachtingen van de gebruiker te voldoen

  - Fouttolerantie

    - Beperken van storingen

    - Snel herstel

    - Als het ene pad niet werkt nemen ze een andere

  - Schaalbaarheid

    - Makkelijk nieuwe gebruikers, applicaties toevoegen

    - Volgen de geaccepteerde standaarden en protocollen

  - Quality of Servoce (QoS)

    - Beheren van het spraak verkeer door router

    - Congestie (vraag naar bandbreedte > beschikbare bandbreedte

  - Veiligheid

    - Netwerkinfrastructuur beveiligen

      - Fysiek beveiligen van apparaten die netwerkconnectiviteit bieden

      - Voorkome van ongeoorloofde toegang tot beheersoftware

    - Informatie beveiliging

      - Beveiligen van informatie dat over het netwerk wordt verzonden, en dat op apparaten in het netwerk zit

    - 3 primitieve vereisten

      - Vertrouwelijkheid

        - Alleen geautoriseerde ontvangers krijgen toegang tot de data

      - Integriteit

        - De garantie hebben dat de informatie niet is geweizigd bij verzending van herkomst naar bestemming

      - Beschikbaarheid

        - Verzekerd zijn van tijdige en betrouwbare toegang tot gegevensdiensten voor geautoriseerde gebruikers

# IOS bootcamp Hoofdstuk 2

## Acces Methods voor cisco switch

- Console

  - Beheerpoort die out-of-band toegang tot cisco-apparaat biedt

- SSH

  - Secure Shell

  - Veilige CLI-verbinding opzetten op afstand

  - Vereist een actieve netwerkservice

- Telnet

  - CLI-verbinding opzetten via een virtuele interface

  - Geen beveiligde gecodeerde verbinding

## Basic commands

# Network protocols and communication Hoofdstuk 3

## Rule Establishment

- Protocollen voor succes af te leveren en te begrijpen van data

- Protocollen moeten rekening houden met de vereisten

  - Een geïdentificeerde afzender en ontvanger

  - Gemeenschappelijke taal en grammatica

  - Snelheid en timing van levering

  - Bevestigings- of bevestigingsvereisten

- Protocollen definiëren hoe data wordt verzonden

- Message encoding

  - Data wordt omgezet in een andere acceptabele vorm van communicatie

  - Decoding keert dit proces om, om de data te interpreteren

  - Data omzetten naar bits

- Message formatting and Encapsulation

- Message sizing

  - Data wordt in frames “gekapt”

  - Kunnen anders zijn afhankelijk van het gebruikte kanaal

  - Frames die te lang of te kort zijn worden niet geleverd

  - Minimale en maximale grootte

  - Elke frame heeft eigen adresinformatie

  - Bij ontvangst worden de afzonderlijke frames terug 1 geheel van data

- Message timing

  - Acces method

    - Om te weten wanneer berichten te verzenden

    - Hoe te reageren als er Collission ontstaat

  - Flow control

    - Als de ene host te snel data verzend kan de andere host het niet begrijpen

    - Zorgt voor succesvolle communicatie

  - Response timeout

    - Hoe lang ze moeten wachten op een antwoord

    - Welke acties er ondernomen worden

- Message delivery options

  - Unicast: 1-1

  - Multicast: 1-veel

  - Broadcast: 1-alles

## Protocols

- Protocol stack

  - Laat zien hoe de afzonderlijke protocollen binnen een suite worden geïmplementeerd

- Protocollen worden bekeken in termen van lagen

  - Met elk hoger niveau service afhankelijke van de functionaliteit gedefinieerd door de protocollen getoond in de lagere niveaus

- Netwerkprotocollen

  - Hypertext transfer protocol (HTTP)

    - Applicatieprotocol dat de manier regelt waarop een webbrowser en client samenwerken

    - Defineert de inhoud en opmaak van verzoeken en antwoorden die uitgewisseld worden tussen server en client

    - Afhankelijk van andere protocollen om te bepalen hoe de berichten worden getransporteerd

  - Transmission Control Protocol (TCP)

    - Transportprotocol dat de individuele gesprekken beheert

    - Verdeelt de HTTP berichten in segmenten en worden verzonden

    - Verantwoordelijk voor het regelen van de grootte en snelheid waarmee berichten worden uitgewisseld

    - Open standard protocol

  - Internet protocol (IP)

    - Verantwoordelijk voor het opnemen van de opgemaakte segmenten van TCP

    - Data in pakketten om te zetten

    - Open standard protocol

    - Het juiste adres toe te wijzen aan de pakketen en ze af te leveren aan de bestemmingshost

  - Ethernet

    - Communicatie via gegevensverbinding

    - Fysieke overdracht van gegevens op de netwerkmedia

## Protocol suite

- Protocolsuite

  - Groep van onderlinge gerelateerde protocollen de nodig zijn om een communicatiefunctie uit te voeren

  - Worden geïmplementeerd door hosts en netwerkapparaten in had/software

  - Reeks protocollen die samenwerken om netwerkcommunicatiediensten te bieden

- https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/ITN51/en/index.html#3.2.2.3

- Uitleg van de protocollen

- Verschil tussen UDP en TCP

  - UDP(user Datagram protocol) Gaat niet voor succesvolle data transmission (bv streaming)

## Internet Standards

- Normenorganisaties

  - Non-profit

- ISOC

  - Internet society

  - Verantwoordelijk voor de open development en evolutie van het internet gebruik

- IAB

  - Internet architecture Board

  - Algehele beheer en ontwikkeling van internetstandards

- IETF

  - Internet Engineering Task Force

  - Onwikkelt, update en onderhoudt internet-en TCP/IP-technologie

- IRTF

  - Gericht op langtermijn onderzoek met betrekking tot internet-en TCP/IP protocollen

- ICANN

  - Internet corporation for assigned names and numbers

  - Coördineert de toewijzing van ip-adressen

  - Beheerd domeinnamen

- IANA

  - Toezicht op het beheer van IP-identificaties voor ICANN

## Layerd model

- Voordelen

  - Concurrentie bevorderen

  - Voorkomen dat technologie in 1 laag andere lagen boven en onder beïnvloeden

  - Gemeenschappelijke taal bieden

- Protocol model

  - Komt overeen met de structuur van een bepaald protocol suite

- Reference model

  - Biedt consistentie binnen alle typen netwerkprotocollen en services door te beschrijven wart er op een bepaalde laag moet worden gedaan maar niet de uitvoer

## TCP/IP model

- Network access

  - Beschrijft de overdracht van de internet laag naar de fysieke netwerkprotocollen

  - OSI-laag 1 en 2.

    - Noodzakelijke procedures voor toegang tot de media

- Internet layer

  - Beschrijft protocollen die berichten addresseren en door een internetwerk leiden

- Transport

  - Beschrijft algemene services en functies die zorgen voor een geordende en betrouwbare levering van gegevens tussen bron- en doelhosts

- Application layer

  - Bevat aantal protocollen die specifieke functionaliteit bieden voor eindgebruiker toepassingen

OSI reference model

https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/ITN51/en/index.html#3.2.4.2

## Message Segmentation

- Informatie in kleinere stukken “kappen”

- Zonder segmentation kan er niet aan mulitplexing worden gedaan

- Voordelen

  - Multiplexing

  - Verhoogd efficiëntie van netwerkcommunicatie

  - Deel van het bericht is niet aangekomen moet alleen dat deel opnieuw verzonden worden

## Protocol Data Units

https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/ITN51/en/index.html#3.3.1.2

- Application layer

  - Data

- Transport layer

  - Segmenten

- Network layer

  - Packetten

- Data link layer

  - Frame

- Physical layer

  - Bits

## Encapsulation

https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/ITN51/en/index.html#3.3.1.3

https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/ITN51/en/index.html#3.3.1.3

## Netwerk, datalink adressen

- Netwerk- en datalink lagen zij verantwoordelijk voor leveren van gegevens

- Network layer source en destination adressen

  - Verantwoordelijk voor het leveren van het IP-pakket zowel extern als intern

- Datalink layer source en destination adressen

  - Datalink frame leveren van de ene netwerk interface naar de andere

  - Hetzelfde netwerk van NIC naar NIC

  - Werkt met datalink adres van NIC

  - Pakket wordt encapsulated in een nieuw datalink frame tijdens het transport(host-router,…)

  - Data link frame bevat bron NIC adres en bestemmings-NIC adres

  - Bestemmings NIC-addres zowel volgende router of eindbestemming

- IP-adres

  - Laag 3 logich adres dat wordt gebruikt om het IP-pakket naar de bestemming te bezorgen, Source en dest IP

## Communicatie tussen hosts op hetzelfde netwerk

- IP-adress (netwerklaag adressen)

  - Netwerkgedeelte

  - Host gedeelte

- Subnetmasker

  - Wordt volgende hoofdstukken besproken

- MAC adressen

## Communicatie tussen hosts op een verschillend netwerk

- Het netwerk gedeelte van het ip adres verschilt

- Ethernet data link frame kan niet rechtstreeks naar de bestemmingshost worden verzonden

- Het Ethernetframe wordt verzonden naar default gateway

- De default gate way ligt wel op het zelfde netwerk als de verzendende hosts

- Het MAC address van de default gate way wordt op bestemmings mac adres gezet

# Chapter 4

## Network interface cards

- Verbind een device met het netwerk

- NIC Wired verbinding

  - Toegang tot netwerk niet delen met anderen

  - Elk apparaat heeft een afzonderlijk communicatiekanaal via ethernetkabel

  - Delen niet de toegang

- WLAN NIC

  - Meer devices slechter verbinding

  - Verder van AP (access point) slechtere verbinding

  - Delen toegang

## The physical layer

- Transporteert de bits die de datalink layer frame vormen over netwerkmedia

- Codeert de volledige frame van de datalink layer in signalen die worden verzonden door lokale media

- Host/intermediate device  ontvangt codeerde bits

- Proces van source naar destination

  - De data is gesegmenteerd door transport layer, die in pakketten worden geplaatst door network layer en encapsulated in frames door datalink layer

  - De physical layer codeert frames en maakt elektrische signalen die de bits in elk frame vertegenwoordigd

  - Signalen worden een voor een verzonden door media

  - Host Physical layer vangt de signalen op,  decodeert ze naar bits en geeft ze door naar datalink layer

### Physical Layer Media

### Physical layer standards

- ISO

  - International organization for standardization

- EIA/TIA

  - Telecommunications industry Association/elektronic industries Assosciation

- ITU

  - International telecommunication Union

- ANSI

  - American National Standards Institute

- IEEE

  - Institute of electricial and electronics Engineers

- ETSI

  - Telecommunications Standards Institute

### Functies

- Fysieke componenten van physical layer

  - Hardware (NIC, interfaces, …)

  - Media

- Encoding

  - Stroom van data bits converteren naar “Code”

  - Codes zijn groepen bits die voorspelbaar patroon bieden zodat source en destination host kan worden herkend

  - Encoding is een patroon van spanning of stroom

  - Manchester encoding

    - 0 bit  overgang van hoog naar laag voltage

    - 1 bit  van laag naar hoge spanning

    - 10 b/s anders complexere codering

- Signalering

  - Methode voor het weergeven van bits

  - Modulatie techniek

### Bandwidth

- Capaciteit van een medium om gegevens te transporteren

- Digitale bandwidth meet de hoeveelheid gegevens die in een bepaalde tijd van de ene naar de andere kant stromen

- Factoren die bandbreedte bepalen

  - De eigenschappen van de fysieke media

  - Technologie die is gekozen voor het signaleren en detecteren van netwerksignalen

### Throughput

- Maat voor de overdracht van bits over de media gedurende een bepaalde tijd

- Doorvoer komt niet overeen met opgegeven bandbreedte

- Factoren

  - Hoeveelheid van verkeer

  - Type van verkeer

  - Latency dooraantal netwerkapparaten tussen bron en bestemming

- Latency   hoeveelheid tijd incl vertraging om gegevens van ene naar andere host te sturen

- Netwerk met meerdere segmenten is de throughput (doorvoer) niet sneller dan de langzaamste link in het pad van bron naar bestemming

- Goodput maatstaf voor bruikbare gegevens die gedurende een bepaalde periode zijn overgedragen

### Types of physical media

- Normen voor koperen bekabeling

  - Type koperen bekabeling

  - Bandbreedte

  - Type connectoren

  - Pinout-en kleurcodes van verbinding met de media

  - Maximale afstand

### Characterisrics of copper cabling

- Goedkoop

- Makkelijk te installeren

- Lage weerstand tegen elektrische stroom

- Beperkt door afstand en signaalinterferentie

- Gegevens worden verzonden als elektrische impulsen

- Detector in de netwerkinterface van bestemmings host ontvangt signaal dat met succes kan worden gedecodeerd om overeen te stemmen met het verzonden signaal

- Langer de reistijd hoe slechter het signaal (signaal attenuation of verzwakking)

- Timing en voltage waardes zijn gevoelig voor interferentie van twee bronnen

  - EMI elektromagnetische interferentie

  - RFI radiofrequentie-interferentie RFI

  - EMI en RFI verstoren en beschadigen de datasignalen

  - Mogelijke bronnen van EMI en RFI

    - Radiogolven en elektromagnetische apparaten zoals

    - Fluorescentielampen

    - Elektromotoren

  - Bescherming

    - Koperen kabels beschermd metalen afscherming

  - Crosstalk

    - Storing van elektrische of magnetische velden van signaal op 1 draad naar het signaal in een aangrenzende draad

    - In een telefooncircuits kan het zijn dat je een deel van een ander telefoon gesprek opvangt van aangrenzend circuit

    - Draad heeft klein magnetisch veld dat kan worden opgenomen door een andere aanliggende draad

  - Bescherming

    - Tegenover elkaar staande paren draden getwist

### UTP

- Unshielded twisted pair

- RJ-45 connector

- Gebruikt bij devices en intermediare devices op het netwerk aan te brengen

- 4 paren gekleurde draden

- Twisted wires voor het tegen te gaan van crosstalk

- Paren zijn ingepakt in flexibel plastic met kleine bescherming voor fysieke schade

- Goedkoop

- Geen afsscherming voor EMI, RFI

- Negatieve effecten van crosstalk omzeilen

  - Annulering

    - Draden koppelen in een circuit

    - 2 draden die dicht bij elkaar worden geplaatst in elektrisch circuit zijn hun magnetische velden tegenovergestelde van elkaar

  - Variatie van aantal wendingen per draadpaar (number of twists)

    - Elke kleur is een ander aantal gedraaid

- Testen van UTP kabel na aanleg

  - Wire map

  - Kabel lengte

  - Singaal verlies door verzwakking

  - Crosstalk

### STP

- Shielded twisted pair

- Betere bescherming tegen interferentie

- Duurder dan UTP

- RJ-45 connector

- Afscherming tegen EMI en RFI

- Wire twisting voor crosstalk tegen te gaan

- Kabel niet goed geaard kan het ongewenste signalen opvangen

### Coaxial Cable

- 2 geleiders die dezelfde as delen

- Bestaat uit

  - Een koperen geleider voor het verzenden van de elektrische signalen

  - Laag flexibele plastic isolatie rond koperen geleider

  - Kopervlechtwerk, of metaalfolie voor afscherming binnenste geleider voor interferentie

  - Kabel bedekt met kabelmantel voor kleine fysieke schade

  - Verschillende soorten connectoren

- Wordt gebruikt in

  - Draadloze installaties

    - Antennes bevestigen aan draadloze apparaten

    - Voert RF-energie tussen de antennes en radioapparaten

  - Kabelinternetinstallaties

    - Kabelaanbieders bieden internet aan door gedeelten van de coaxkabel te vervangen door glasvezelkabels

    - Bedrading in een normaal huis is nog steeds coax

### Veiligheid

- Vatbaar voor brand ( alle 3 soorten kabels)

  - Kabelisolatie en omhulsel mogelijk ontvlambaar

  - Giftige dampen

- Elektrische gevaren

  - Defecte netwerkinrichting

  - Schade aan andere computers, personeel

### UTP standaarden

- Vastgesteld door TIA/EIA

- Gedefinieerde elementen

  - Kabeltype

  - Kabellengtes

  - Connectoren

  - kabelafsluiting

  - kabelafsluiting

  - methode voor het testen van de kabel

- Categorieën

  - Cat5

    - 100BASE-TX Fast Ethernet-installaties

  - Cat5e

    - Minimaal acceptabele kabeltype

  - Cat6

    - Aanbevolen voor nieuwbouw

  - Cat6a

- Hoe hoger de categorie hoe meer gegevenssnelheden er ondersteund worden

### Types UTP kabel

### Glasvezelkabel

- Bereiken een langere afstand dan een UTP kabel

- Hogere bandbreedte

- Signalen met minder verzwakking overbrengen

- Immuun voor EMI en RFI

- Glasvezel is dun en transparant

- Bits worden gecodeerd als lichtimpulsen

- Fungeert als golfgeleider (light pipe) om ligt door te sturen

- Gebruikt in 4 soorten industrie

  - Enterprise networks

    - Voor backbone

  - Fibre to the home (FTTH)

  - Lange afstandsnetwerken

  - Submarine netwerken

- 2 soorten glas

  - Kern en bekleding

  - Beschermd buitenschild

- Soorten glasvezel kabel

  - Single-mode

    - Zeer kleine kern

    - Laser als lichtstraal

  - Multimode

    - Grotere kern

    - LED als lichtstraal

- ST connector, SC connector en LC connector

- 2 glasvezelkabels voor full duplex

- Fouten

  - Onjuiste afsluiting  verminderd bereik

  - Verkeerde uitleining

  - Eindopening

    - Media raken de spice of verbinding niet volledig

  - Eindafwerking

    - Niet goed geploeist,…

  - Snel testen door felle zaklantaarn

### Eigenschappen draadlooze media

- Coverage area

- Interferentie

  - Gevoelig voor interferentie

- Beveiliging

- Gedeeld medium

  - Half duplex

  - Meer gebruikers minder bandbreedte

- Types

  - WIFI 802.11

  - Bluetooth 802.15

  - Wi maw

- Verreiste netwerkapparaten

  - Wireless Access Point (AP)

    - Concentreert draadloze signalen van gebruikers en maakt verbinding met de bestaande koper netwerk infrastructuur

    - Bv draadloze routers (switch, router en AP in 1)

  - Draadloze NIC adapters

    - Bieden draadloze communicatiemogelijkheden voor elke netwerkhost

## Data link layer (laag 2)

- Geeft bovenste lagen toegang tot de media

- Accepteert layer 3-paketten en verpakt deze in frames

- Netwerkgegevens voorbereiden voor het fysieke netwerk

- Bepalen hoe gegevens op de media worden geplaatst

- Frames uitwisselen tussen knooppunten via een fysiek netwerkmedium zoals UPT

- Paketten ontvangen en sturen naar een bovenlaagprotocol

- Foutdetectie uitvoeren

- De bovenste laag hoeft niet te weten welke media de communicatie zal gebruiken

- Verdeeld in 2 sublagen

  - Logical Link Control LLC

    - Communiceert met de netwerk laag

    - Plaatst informatie in het frame die identificeert welk netwerk laag protocol er gebruikt wordt voor het frame

  - Media Acces Control MAC

    - Onderste sublaag definieert de mediatoegangsprocessen die door se hardware worden uitgevoerd

    - Biedt datalinklaagaddressering en toegang tot verschillende netwerktechnologieën

### Media Access Control

- De techniek die wordt gebruikt om een frame in en van de media te krijgen

- Zonder datalink zou IP zich telkens moeten aanpassen wanneer een nieuwe netwerk technologie of medium is ontwikkelt

### Providing Access to Media

- Router intefaces encapsulate het pakket in het juiste frame

- Een geschikte mediatoegangscontrolemethode wordt gebruikt om toegang te krijgen tot elke koppeling

- Bij elke gegevenn uitwisseling van netwerklaagpaketten kunnen er data lik layes en medium overgangen zijn

- Bij elke hop, router

  - Accepteert het frame van een medium

  - Ontkapselt het frame

  - Kapselt het pakket opnieuw in een frame

  - Verzendt het nieuwe frame dat geschikt is voor het medium van dat segment van het fysieke netwerk

- Van Lan naar Wan serieel

### Controlling Access to the Media

- Het regelen van de plaatsing van dataframes op het medium

- Zonder dit houden hosts geen rekening met andere hosts

- Vergelijkbaar met verkeersregels

- Verschillende methoden

- Protocollen op data link layer definiëren de regels

- Media Access control is afhankelijk van

  - Topologie

    - Hoed de verbinding tussen de nodes wordt weergegeven in de datalink layer

  - Media sharing

    - Hoe nodes de media delen

- Methoden

  - Contention-based access (toegang op basis van contentie

  - Controlled access

    - Elke node heeft zijn eigen tijd om het medium te gebruiken bv ring topologie

## Common Physical WAN Topologie

- Point-to-point

  - Permanente link tussen twee eindpunten

  - Fysieke p-t-p verbinden 2 nodes

  - De 2 nodes hoevende media niet te delen

  - Logische data link protocols zijn heel eenvoudig

  - Node moet geen beslissing nemen over de vraag of een inkomende frame daarvoor is bestemd

- Hub en Spoke

  - WAN-versie van stertopologie

- Mesh

  - Hoge beschikbaarheid

  - Vereist dat elk eindsysteem met elk ander systeem is verbonden

  - Hogere kosten

  - Elke koppeling is een point-to-point koppeling naar een andere node

## Logical Point-to Point topology

- Virtueel cirtcuit

  - Logische verbinding tussen nodes

  - Gecreëerd tussen 2 netwerkapparaten

  - De nodes aan beide uiteinden van het circuit wisselen de frames met elkaar uit

- De media access methode voor data link layer protocol wordt bepaald door de losgische point-topoint topologie

## Physiscal LAN topology

- Star

  - Elk device is geconnecteerd aan een centrale intermediate device (switch)

- Extend Star

  - Meerdere stars met elkaar verbonden

- Bus

  - Devices zijn aan elkaar geketend

  - Coaxkabel

- Ring

  - Vormen een ring (hoeft niet te beëindigen

  - Token

- Full duplex

  - Verzenden en ontvangen op dezelfde tijd

- Half duplex

  - Net verzenden en ontvangen op dezelfde tijd

## CSMA/CD

- Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection

  - Wordt gebruikt in half-duplex ethernet Lan’s

  - Stappen

- Pc1 heeft een ethernet frame om naar pc 3 te sturen

- De NIC bepaald of iemand op het medium verzend (als het apparaat geen verzending ontvangt wordt aangenomen dat het netwerk beschikbaar is)

- De NIC van PC1 verzend de ethernet frame

- Ethernet hub ontvangt frame en wordt verzonden naar alle poorten

- Als een ander apparaat bv pc2 wil verzenden maar momenteel een frame ontvangt moet het wachten

- Alle apparaten ontvangen het ethernet frame maar allen pc3 accepteert het

- Beide apparaten luisteren of er een botsing is (NIC vergelijkt gegevens met verzonden en ontvangen frame) of signaalamplitude

- Als er een botsing is wordt het frame opnieuw verzonden

- Alleen bij Ethernet LAN’s

## CSMA/CA

- Carrier Sense Multiple Access/Collision avoidance

- WLAN’s

- Vergelijkbare methode als CSMA/CD

- Detecteert botsingen en probeert ze te vermeiden door te wachten voordat ze verzend

- Elk apparaat dat verzend heeft tijdsduur die nodig heeft voor de verzending

## Frame

- Header

  - Frame Start

  - Addressing

    - Source en destination

  - Type

    - Identificerrt layer 3 protocol

  - Control

    - Flow control services zoals (QOS)

- Data

- Trailer

  - Error Detection

  - Frame Stop

  - Bepaald of het frame foutloos is aangekomen